Office Workers Syndrome Monitoring System (OWS)

[140629] User Handbook

Basic Step

- เชื่อมต่อ Kinect และ POS-Monitor ก่อนเปิดโปรแกรม
(Path: Desktop\OWS Monitoring\P-Tracker2 set\P-Tracker2\P-Tracker2\bin\Debug\P_Tracker2.exe )

- เปิดโปรแกรม : POS-Monitor จะขึ้นข้อความต้อนรับ “Welcome to Monitoring”
คลิกที่ User Tracker

- คลิกที่ Menu >> Office Syn

- โปรแกรมจะปรับแต่งค่าต่างๆ จากนั้นจะขึ้นข้อความว่า “Base Posture Recognizing..”
ให้นั่งหลังตรง ตัวเลขจะนับถอยหลัง

- กรณีภาพไม่ขึ้น แสดงเชื่อมต่อ Kinect ไม่สำเร็จ 
ให้ปิดโปรแกรม ลองถอดและเสียบ Kinect ใหม่ จากนั้นจึงเปิดโปรแกรมอีกครั้ง

ข้อมูล และการอ่านข้อมูล

- การเซฟ Skeleton Data และเปิดไฟล์

- โดยปกติ หากกดปุ่ม Stop โปรแกรมจะถามว่าจะเซฟไฟล์ไหม

  - อีกวิธี คือ กดปุ่ม Export เพื่อสั่งเซฟไฟล์

- กดปุ่มรูป Folder เพื่อเปิดดูไฟล์ 
(ปกติ ไฟล์จะเซฟทีเป็นชุด รวมในโฟลเดอร์ ไฟล์ .csv คือ Skeleton Data)

- ข้อมูลเพิ่มเติม

  - การ Stop และ Start ใหม่ เป็นการแบ่งชุดข้อมูล Skeleton Data

  - เวลาโปรแกรมทำงานไปนานๆหลายชั่วโมง โปรแกรมอาจทำงานช้าลง 
เพราะโปรแกรมเก็บข้อมูลชั่วคราวไว้ในหน่วยความจำ
ให้ลอง Stop และ Start ใหม่ จะช่วยให้โปรแกรมกินทรัพยากรน้อยลง
(เซฟข้อมูลชุดปัจจุบัน และเริ่มเก็บข้อมูลชุดใหม่)
(แนะนำให้ทำเวลาที่ลุกออกไปที่อื่น หรืออาจจะทุก 2-3 ชม.)

  - การ Stop และ Start ใหม่ 
เป็นการแบ่งช่วงข้อมูล Skeleton แต่ไม่ได้แบ่งช่วงข้อมูล Health Data 
(เพราะข้อมูล Health Data มีขนาดเล็ก ไม่ต้องแบ่งช่วงบ่อยๆ ก็ได้)

  - ถ้าจะแบ่งช่วงข้อมูล Health Data ให้ Save และกด HR Reset

- Vector Man

- ข้อมูลเบื้องต้น

  - รอบการตรวจจับ

    - โปรแกรมจะตรวจจับท่าทางและวาดรูปทุก 10 วินาที
ยกเว้นท่ายืน และเดินออกไปพัก โปรแกรมจะวาดรูปทันทีที่ตรวจจับได้

    - โปรแกรมจะตรวจจับว่า Move หรือ Still ทุก 30 วินาที

    - รอบการตรวจจับ ดูได้ที่ขวาบน เช่น “26 | 9”

  - หากสถานะล่าสุด คือ Move โปรแกรมจะไม่แจ้งเตือนการก้มหน้า หรือบิดตัว
เพราะถือว่าท่าทางดังกล่าวอาจเกิดจากการออกกำลังกาย

- State (ข้อความที่ซ้ายบน) 	: บอกท่าทางที่อ่านได้

- Heal Risk (แท่งสี 3 แท่ง)	: ตัวเลขบอก Risk Score และสีจะบอก Risk Level

- Total Risk (แท่งสีใหญ่ 1 แท่ง)	: บอกความเสี่ยงรวม

- Angle

- บอกองศาร่างกายที่อ่านได้ แบบ Realtime

- Facing บอกองศาการหัน

  - จากตัวอย่าง Base Posture หัน 35 องศาไปทางซ้าย (กล้องทั้งทางขวา 35 องศา)
ปัจจุบัน ถือว่า ผู้ใช้หัน 3 องศาไปทางขวา เมื่อนับจาก Base Posture

- Range บอกระยะห่างจากกล้อง

  - จากตัวอย่าง Base Posture ระยะ 131 ซม.
ปัจจุบัน อยู่ใกล้กว่าตอนแรก 5 ซม.

- Height บอกความสูงของหัวและไหล่ ใช้สำหรับตรวจเวลาลุกขึ้นยืน

- การดูข้อมูลย้อนหลัง และการเซฟข้อมูล Health Data

- เลื่อน Scroll (แนะนำให้ติ๊กที่ Freeze ก่อน ไม่งั้น scroll ขะเลื่อนอัติโนมัติ เมื่อมีข้อมูลใหม่)

- เซฟโดยกดปุ่ม Save (ชื่อไฟล์จะขึ้นต้นด้วย R ลงท้ายด้วย .csv)

- กรณีต้องการเปิดไฟล์เก่าไปที่ Setting → HR History → Browse

ฟังก์ชัน และวิธีแก้ปัญหาต่างๆ

- ตั้งท่า Base Posture ไม่ทัน

- กดปุ่ม Reset ตรงซ้ายบนของ Detector

- พื้นที่ไม่พอสำหรับ Break Detection

  - ปกติ ต้องห่างจากที่นั่ง 1 เมตร จึงจะถือว่าลุกออกไปพัก
อีกวิธีคือ กดปุ่มรูปกาแฟบอกระบบ เวลาจะออกไปพัก 
(จากนั้นเมื่อหายไปจากกล้อง และกลับมาใหม่ จะแปลว่ากลับมาจากการพัก)

- ลืมเซฟไฟล์ → มีวิธีกู้ข้อมูลไหม?

- กดปุ่มรูป Folder

- Skeleton Data ล่าสุดจะเก็บในชื่อ temp1.csv และ temp2.csv ตัวใดตัวหนึ่ง

Health Data ล่าสุดจะเก็บในชื่อ temp1R.csv และ temp2R.csv ตัวใดตัวหนึ่ง

- ต้องการล็อก หรือพับหน้าจอ Detector

- ไปที่ Setting Tab → ติ๊กที่ alwaysOnTop

- ต้องการปิดเสียง

- ไปที่ Setting Tab → เอาติ๊กที่ Sound และ Speech ออก

- ปรับคุณภาพ RGB และเปิด Face Tracking

- RGB ปรับที่ Tool → Frame Stream

- Face Tracking ให้ติ๊ก Face Track ตรงซ้ายล่าง

ฟังก์ชันเสริม

- CCTV: ระบบป้องกันขโมย (เมื่อตรวจพบคน จะส่งเสียงร้อง และจะบันทึกภาพเก็บไว้)

- GreenScreen (Chroma Key) : ตัดคนเข้าฉากหลัง

การพล็อตกราฟสุขภาพ

ฟังก์ชันนี้ ยังไม่ได้ถูกพัฒนาในระบบ ปัจจุบัน จึงอาศัยการพล็อตกราฟด้วยโปรแกรมอื่น (มีประโยชน์กับการดูภาพกว้างๆ)

- Health Data คือ ไฟล์ที่ชื่อขึ้นต้นด้วย R เช่น “R0629_232242.csv” ให้เปิดด้วยโปรแกรม Excel

- การดูกราฟอย่างง่าย ให้สนใจ Column ที่เขียนว่า Score เป็นหลัก

  - วิเคราะห์ด้วย Conditional Formatting หรือ คลุม 2 คอลัมน์ และใช้ Scatter Plot

  - ตัวอย่างการวิเคราะห์

การ Replay Skeleton Data

โปรแกรม P-Tracker ไม่สามารถ Replay Skeleton ได้ด้วยตัวเอง

แต่ไฟล์ที่เซฟจากโปรแกรม จะมีไฟล์ซึ่งชื่อลงท้ายว่า “_O3KNS.txt” 
ไฟล์นี้สามารถนำไป Replay ได้ด้วยโปรแกรม O3KNS

→

============== Attached Files ============================

POS-Monitor

- คู่มือการใช้ POS-Monitor และ source code สำหรับการนำไปพัฒนาต่อ

- HandBook PosMonitor.docx

- คู่มือการใช้

- Mic01_A2W2.exe

- Path: Mic02_POS_M\Mic02_POS_M\bin\Debug\ Mic01_A2W2.exe

- โปรแกรมควบคุม POS-Monitor